| [Наименование организации] [Подразделение / служба главного механика] | УТВЕРЖДАЮ [Должность руководителя] ____________ /____________/ приказ № ______ от «___» __________ 20___ г. |
| --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ

о планово-предупредительном ремонте оборудования

(система технического обслуживания и ремонта)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта (далее — ППР) технологического, энергетического и подъёмно-транспортного оборудования [наименование организации] (далее — Предприятие).

1.2. Положение распространяется на оборудование, перечисленное в приложении 1 (перечень оборудования, подлежащего ППР), и обязательно для подразделений: ____________.

1.3. Термины «техническое обслуживание», «ремонт», «текущий ремонт», «капитальный ремонт», «ремонтный цикл», «межремонтный период» применяются в значениях ГОСТ 18322-2016 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения».

1.4. Положение разработано с учётом: Типовой системы технического обслуживания и ремонта металло- и деревообрабатывающего оборудования (ЭНИМС, 1988), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (приказ Минэнерго России от 12.08.2022 № 811), ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения» (приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461), эксплуатационной документации изготовителей оборудования.

1.5. Ответственным за организацию системы ППР на Предприятии является ____________ (главный механик / главный инженер); за электрооборудование — ____________ (главный энергетик / ответственный за электрохозяйство).

2. Виды технического обслуживания и ремонта

2.1. Техническое обслуживание (ТО) — комплекс операций по поддержанию работоспособности оборудования при использовании по назначению: осмотр, очистка, смазка, регулировка, проверка креплений и защит. Выполняется без вывода оборудования из эксплуатации или в нерабочее время эксплуатационным и ремонтным персоналом с периодичностью ____________.

2.2. Текущий ремонт (Т) — ремонт для обеспечения или восстановления работоспособности с заменой и (или) восстановлением отдельных частей. Выполняется по графику ППР с остановом оборудования.

2.3. Средний ремонт (С) — ремонт с частичной разборкой, восстановлением или заменой изношенных узлов и проверкой технического состояния остальных частей (применяется для оборудования, для которого структурой ремонтного цикла предусмотрен: ____________).

2.4. Капитальный ремонт (К) — ремонт для восстановления исправности и полного или близкого к полному ресурса с заменой или восстановлением любых частей, включая базовые, с последующей проверкой на точность и испытаниями.

2.5. Неплановый ремонт, вызванный отказом, выполняется вне графика; его причины, объём и затраты учитываются в журнале ППР и при корректировке графика.

3. Структура ремонтного цикла и нормативы периодичности

3.1. Ремонтный цикл, межремонтный период, трудоёмкость и продолжительность простоя в ремонте по группам оборудования принимаются согласно таблице 1. Источники нормативов указываются в графе «Основание». Для оборудования с ЧПУ и импортного оборудования периодичность принимается по регламенту изготовителя (в часах наработки).

Таблица 1 — Нормативы периодичности и трудоёмкости по группам оборудования

| № | Группа оборудования | Структура ремонтного цикла | Периодичность К, мес (ч) | Периодичность Т, мес (ч) | Простой в К / Т | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Металлорежущие станки нормальной точности до 10 т | К–О–Т–О–Т–О–С–О–Т–О–Т–О–К |  |  |  | Типовая система ТОиР, 1988 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

3.2. Категория ремонтосложности единицы оборудования принимается по паспорту (формуляру) или определяется по методике Типовой системы 1988 и указывается в перечне оборудования (приложение 1).

3.3. Плановая трудоёмкость ремонта определяется умножением категории ремонтосложности на норму трудоёмкости одной единицы ремонтосложности для соответствующего вида ремонта: капитальный — ______ нормо-ч, текущий — ______ нормо-ч, техническое обслуживание — ______ нормо-ч.

4. Планирование ремонтов

4.1. Годовой график ППР составляется службой главного механика (главного энергетика) не позднее «___» ____________ года, предшествующего планируемому, на основании: перечня оборудования, дат последних ремонтов, нормативов таблицы 1, фактической наработки и данных журнала ППР.

4.2. Годовой график утверждается ____________ и доводится до начальников подразделений. Форма графика — приложение 2.

4.3. На основании годового графика составляются месячные планы ремонтов с указанием сроков останова оборудования, исполнителей и потребности в запасных частях и материалах.

4.4. Корректировка графика допускается по результатам технического состояния оборудования, изменения загрузки или после непланового ремонта и оформляется ____________ (служебной запиской / изменением к графику), утверждаемой в том же порядке.

5. Подготовка, проведение и приёмка ремонта

5.1. Не позднее чем за ______ дней до планового ремонта комиссия в составе ____________ проводит осмотр оборудования и составляет дефектную ведомость (приложение 3) с перечнем работ, запасных частей и материалов.

5.2. На основании дефектной ведомости оформляется ведомость запасных частей, заявка на их закупку и при необходимости смета ремонта.

5.3. Вывод оборудования в ремонт производится по распоряжению ____________ с отметкой в журнале ППР. Оборудование передаётся в ремонт очищенным, с отключёнными и заблокированными источниками энергии.

5.4. Приёмка оборудования из капитального (среднего) ремонта производится комиссией с проверкой на точность, испытанием на холостом ходу и под нагрузкой и оформляется актом приёмки из ремонта. Приёмка из текущего ремонта оформляется записью в журнале ППР.

5.5. Сведения о выполненных ремонтах вносятся в формуляр (паспорт) оборудования и журнал ППР (приложение 4).

6. Особенности отдельных групп оборудования

6.1. Электрооборудование: периодичность технического обслуживания, текущих и капитальных ремонтов, осмотров и испытаний устанавливается с учётом ПТЭЭП и указаний изготовителя; результаты измерений сопротивления изоляции и заземляющих устройств заносятся в журналы электрохозяйства.

6.2. Подъёмные сооружения: помимо ремонтов по графику ППР, проводятся частичное техническое освидетельствование не реже одного раза в 12 месяцев и полное — не реже одного раза в 3 года (ФНП, приказ Ростехнадзора № 461); результаты записываются в паспорт ПС.

6.3. Оборудование с ЧПУ, импортное и специальное оборудование: виды и периодичность работ — по регламенту изготовителя; для оборудования, не имеющего регламента, применяются нормативы группы-аналога с отметкой «ориентировочно».

7. Обязанности и ответственность

7.1. Главный механик (главный энергетик): организует систему ППР, составляет и контролирует выполнение графиков, ведёт нормативную базу, отвечает за качество ремонтов.

7.2. Начальники подразделений: обеспечивают своевременную передачу оборудования в ремонт, ежесменное техническое обслуживание силами эксплуатационного персонала, ведение первичных записей.

7.3. Ремонтная служба: выполняет ремонты в объёме дефектной ведомости и в сроки графика, ведёт журнал ППР, участвует в приёмке.

7.4. Ответственность за нарушение сроков и объёмов ППР устанавливается в соответствии с должностными инструкциями и локальными актами Предприятия.

8. Учёт, отчётность и хранение документов

8.1. Учёт ремонтов ведётся в журнале ППР по каждой единице оборудования; ежемесячно (ежеквартально) составляется отчёт о выполнении графика с показателями: выполнение графика, %; простой в ремонте, ч; затраты, руб.

8.2. Годовые графики, дефектные ведомости, акты приёмки из ремонта и журналы ППР хранятся в службе главного механика в течение ______ лет в соответствии с номенклатурой дел Предприятия.

9. Приложения

Приложение 1 — Перечень оборудования, подлежащего ППР (с категориями ремонтосложности).

Приложение 2 — Форма годового графика ППР.

Приложение 3 — Форма дефектной ведомости на ремонт оборудования.

Приложение 4 — Форма журнала учёта технического обслуживания и ремонтов.

Приложение 5 — Форма акта приёмки оборудования из ремонта.

| Разработал: [Должность] ____________ /____________/ | Согласовано: [Должность] ____________ /____________/ |
| --- | --- |